Zestawienie czynności przy remoncie 2 łazienek uczniowskich oraz 1 dla personelu na drugim piętrze w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie

- Roboty remontowo-budowlane – WC Męski + WC dla personelu

| 1 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 7,48 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wykonanie ścianek z płyt HPL z frontami i drzwiami | m2 | 11,736 |
| 3 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z ciegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0,486 |
| 4 | Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 0,588 |
| 5 | obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ściankachz cegły | m2 | 1 |
| 6 | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne | m2 | 1 |
| 7 | Przymurowanie ścian z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian | m2 | 10,45 |
| 8 | Gruntowanie powierzchni ceglanych na ścianach | m2 | 10,45 |
| 9 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły na ścianach płaskich | m2 | 20,9 |
| 10 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 20,9 |
| 11 | Okładziny ścian pojedyńcze z płyt gispsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków | m2 | 1,28 |
| 12 | Skucie płytek ceramicznych ze ścian i podłóg | m2 | 108,971 |
| 13 | Oczyszczenie i zmycie ścian i podłóg po skuciu płytek | m2 | 108,971 |
| 14 | Gruntowanie powierzchni ceglanych - warstwa szczepna | m2 | 10,148 |
| 15 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 11,148 |
| 16 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 89,167 |
| 17 | Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą | m2 | 89,167 |
| 18 | Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 29,844 |
| 19 | Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą | m2 | 29,844 |
| 20 | Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie i zmycie | m2 | 80,674 |
| 21 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych wewnętrznych sufitów | m2 | 29,844 |
| 22 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 50,83 |
| 23 | Deskowanie półki pod umywalki | m2 | 3 |
| 24 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich - półka pod umywalki | m | 13,586 |
| 25 | Betonowanie półki pod umywalki | kg | 0,09 |
| 26 | Wykonanie zabudowy rur | m3 | 0,66 |
| 27 | Umywalki pojedyncze porcelanowe | m2 | 3 |
| 28 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm łączone metodą wciskową | szt | 3 |
| 29 | Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową | podejście | 6 |
| 30 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 6 |
| 31 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść odpływowych do baterii | szt | 3 |
| 32 | Baterie umywalkowe stojące | szt | 3 |
| 33 | Dodatkowe naklady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, itp. O średnicy nominalnej 20mm | szt | 2 |
| 34 | Pisuary pojedyńcze z zaworem spłykującym | kpl. | 2 |
| 35 | Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 3 |
| 36 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową | podejście | 3 |
| 37 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową | szt | 3 |
| 38 | Ustępy pojedyncze z automatami spłukującymi | kpl. | 3 |
| 39 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu | m3 | 5,534 |
| 40 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km krotność = 9 | m3 | 5,534 |
| 41 | Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych | t | 10,509 |

- Roboty remontowo-budowlane – WC damski

| L.P. | Wykaz produktów | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 6,699 |
| 2 | ścianki HPL z frontem i drzwiami | m2 | 5,957 |
| 3 | Skucie płytek ceramicznych ze ścian i podłóg | m2 | 59,677 |
| 4 | Oczyszczenie i zmycie ścian i podłóg po skuciu płytek | m3 | 59,677 |
| 5 | Gruntowanie powierzchni ceglanych - warstwa szczepna | m2 | 2,149 |
| 6 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 2,149 |
| 7 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 59,114 |
| 8 | Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą | m2 | 59,114 |
| 9 | Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 15,317 |
| 10 | Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą | m2 | 15,317 |
| 11 | Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie i zmycie | m2 | 44,221 |
| 12 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 15,517 |
| 13 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 28,704 |
| 14 | Deskowanie półki pod umywalki | m | 3 |
| 15 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich - półka pod umywalki | kg | 13,586 |
| 16 | Betonowanie półki pod umywalki | m3 | 0,09 |
| 17 | Wykonanie zabudowy rur | m2 | 0,66 |
| 18 | Umywalki pojedyncze porcelanowe | szt | 2 |
| 19 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm łączone metodą wciskową | podejście | 2 |
| 20 | Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskow | m | 4 |
| 21 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnyc | m | 4 |
| 22 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść odpływowych do: baterii | szt | 2 |
| 23 | Baterie umywalkowe stojące | szt | 2 |
| 24 | Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 2 |
| 25 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową | podejście | 2 |
| 26 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową | szt | 2 |
| 27 | Ustępy pojedyncze z automatami spłukującymi | kpl | 2 |
| 28 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu | m3 | 2,862 |
| 29 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km krotność = 9 | m3 | 2,862 |
| 30 | Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych | t | 5,438 |

- Informacje o materiałach budowlanych:

1. Płytki ceramiczne:

- gat. I,

- zastosować płytki glazurowane,

- nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 10%

2. Gres:

- gat. I,

- IV klasa odporności na ścieranie,

- antypoślizgowy

3. Preparat gruntujący

- o krótkim czasie wsiąkania i schnięcia,

- zapewniający odpowiednią przyczepność do zastosowanego kleju

4. Klej do płytek

- zapewniający trwałe połączenie z podkładem,

- zalecany przez producenta płynnej folii uszczelniającej

5. Masa do fugowania

- odporna na ścieranie,

- nierozpuszczalna pod wpływem środków czyszczących

6. Płynna folia uszczelniająca

- do powierzchniowego, powłokowego, bez spoinowego uszczelniania

w pomieszczeniach o dużej intensywności zawilgocenia bezpośrednio

pod okładzinami z płytek ceramicznych

- Informacje o materiałach sanitarnych:

1. Armatura

- baterie umywalkowe stojące,

- zawory odcinające do spłuczek,

- zawór spłukujący do pisuaru,

- zawory odcinające ciepłej i zimnej wody,

- do instalacji należy zastosować armaturę dopuszczoną do odpowiednich temperatur i ciśnień

2. Urządzenia sanitarne

- miski ustępowe z dolnopłukiem typu kompakt,

- umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem na  półpostumentach,

- proponuje się zastosowanie urządzeń, w kolorze białym,

3. Grzejnik

– pozostawienie istniejącej instalacji i grzejników

4. Wentylacja grawitacyjna

- wykorzystać istniejące kanały wyciągowe o przekroju 20 cm x  20 cm każdy,

- przewody należy udrożnić i zamontować nowe kratki  wentylacyjne,

- Informacje dodatkowe:

- Kolorystyka i wielkość płytek do uzgodnienia z Zamawiającym z uwzględnieniem płytek ściennych.

- Zachowanie kontrastu barwy obudowy kabin w stosunku do posadzki oraz ścian..

- Użyte materiały powinny być dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym oświatowo-wychowawczych, posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne oraz atesty PZH.

- Wykonawca zapewnia właściwe zabezpieczenie pomieszczeń sanitarnych szkoły przed ich zabrudzeniem, uszkodzeniem, zapyleniem a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód na własny koszt.

- Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bhp i ppż.

- Warunki realizacji zamówienia: okres gwarancji minimum 36 miesięcy.

- Wykonanie prób szczelności instalacyjnych i obiorów technicznych.

- Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, które konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca przed przedstawieniem oferty przeprowadzi wizję lokalną !

- Wszystkie materiały niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić w złożonej ofercie.

- Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

450000007 - Roboty budowlane

454530007 - Roboty remontowe i renowacyjne

454421008 - Roboty malarskie

45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45431200-9 - Kładzenie glazury

45431000-7 - Kładzenie terakoty

- Zdjęcie poglądowe wykonania nowych kabin w łazience z płyty HPL z drzwiami oraz przegród między pisuarami

- Zdjęcia poglądowe do zastosowania płytek i sanitariatów:

- Przykład płytki ściennej:

- Przykład płytki podłogowej:

- Przykład sedesu:

- Przykład pisuaru:

- Przykład umywalki:

We wszystkich zapisach zapytania ofertowego oraz jego załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w zapytaniu ofertowym. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.