Załącznik nr 3

Zakres planowanych prac obejmuje:

- Demontaż starego źródła ciepła: Odłączenie i demontaż dotychczasowego kotła Brotje Heizung

- Montaż nowego kotła: Instalacja nowego, kondensacyjnego kotła gazowego marki Brötje (ten sam model)

- Dostosowanie do aktualnej infrastruktury:

  - Wpięcie nowego kotła w istniejącą instalację centralnego ogrzewania (C.O.) oraz ciepłej wody użytkowej (C.W.U.).

  - Ewentualna przeróbka podejść hydraulicznych (miedź/PEX) pod rozstaw przyłączy nowego kotła.

  - Montaż niezbędnej armatury zabezpieczającej i instalacyjnej (np. zawory odcinające, filtr magnetyczny – jeśli rekomendowany).

  - Dostosowanie/podłączenie systemu odprowadzania spalin (współosiowy system powietrzno-spalinowy) do istniejącego szachtu kominowego lub wyjścia przez ścianę.

  - Podłączenie odpływu kondensatu do istniejącej kanalizacji.

- Uruchomienie i regulacja: Pierwsze uruchomienie, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej i hydraulicznej oraz odpowietrzenie układu.

Dodatkowe informacje techniczne:

- Aktualne paliwo: Gaz ziemny z sieci

- Miejsce montażu: kotłownia

Wycena powinna zawierać rozbicie na:

- Koszt robocizny (demontaż, montaż, dostosowanie instalacji).

- Koszt materiałów instalacyjnych niezbędnych do montażu.